Подробен график на урока

Време за завършване на урока

Шест учебни часа по 50 минути

Моля имайте предвид, че всички дейности трябва да се извършват под постянно наблюдение от възрастен.

Това е препоръчително разпределение на тази дейност. Може да се наложи да промените тази програма, за да се съобразите с нуждите на вашите ученици. Преди да предадете този урок, се запознайте със страницата за подготовка в секцията за учители.

Част 1: Стари знания и терминология

Ден 1

- Въведете урока, използвайки видеото за въведение и целите на обучението.

- Покажете работещ дигитален сензор за ЕП и визуализацията в Excel.

- Учениците трябва да отговорят на въпросите за стари знания в ученическия дневник, без да използват външни източници

- Проведете дискусия относно въпросите и отговорите за стари знания в малки групи, както и с целия клас.

- Учениците трябва да запишат определенията на термините от урока.

- Възложете роли по групи.

Част 2: Аналогови данни

Ден 2

- Учениците разработват аналоговия сензор за ЕП за ежедневни (сухи) материали.

- Учениците довършват частта за електрическата проводимост на ежедневни (сухи) материали от част 2 на ученическия дневник.

- Учениците довършват частта за електрическата проводимост на течности (разтвори) от част 2 на ученическия дневник.

- Учениците довършват останалите задачи от част 2 на ученическия дневник.

Част 3: Дигитални данни

Ден 3

- Учениците изработват дигиталния сензор за електрическа проводимост, следвайки инструкциите.

- Учениците отговарят на съответните въпроси в ученическия дневник.

- Учениците завършват електрическите инсталации и макета на дигиталния сензор за ЕП.

- Уениците въвеждат кода за микроконтролера.

Ден 4

- Учениците калибрират дигиталния сензор за ЕП, следвайки инструкциите.

- Учениците довършват част 3 на ученическия дневник.

Ден 5

- Учениците играят ролята на хидролог, който събира проби за проучване на човешкото въздействие върху околната среда.

- Учителят определя количеството разтворено вещество във всяка чаша. Учениците използват своя сензор за ЕП, за да измерят разтворените соли в части на милион (PPM) на пробите, които съответстват на различни водоеми.

- Учениците докладват своите констатации на съучениците си.

Полеви данни (Дейност по избор)

- Учителите могат да решат да проведат проучвания в местната общност. Работния лист в Excel за водните проби от този урок е добър начин да организирате данни за краткосрочни и дългосрочни проучвания.

Част 4: Размисли

- Завършете и обсъдете въпросите за размисъл в ученическия дневник. Дискусиите трябва да са съставени в контекста на отбори от хидролози, които докладват данни на своя ръководител.

Научни и инженерни практики

Процес на проектиране

- Използвайте цикъла за проектиране и дизайн, за да възложите задача за дизайн на учениците си.

Изпробвайте вашата идея

- Използвайте Организацията в изпробването на идеи, за да съставите лабораторен доклад, свързан с този експеримент.

Насърчаваме учителите да персонализират този проект! Това е само препоръчителен обхват и последователност. Моля, използвайте нашите материали по начин, който помага на вашите ученици да постигнат желаните резултати от обучението.

Възможности за разширение на урока

Няколко идеи, които могат да ви помогнат да разширите уменията, развити в този урок, могат да бъдат намерени тук: Lesson extensions

Подготовка

Преди да предадете урока:

- Видеото за Измерване на качеството на вода, с цел изучаване на човешкото въздействие, може да гледате тук: video

- Сдобийте се с учебните материали.

- Подгответе разтвори за калибриране, следвайки инструкциите.

- Преди да предадете урока, извършете всяка стъпка в инструкциите за урока, за да се подготвите за евентуални пречки, с които може да се сблъскате.

- Следния списък е списък с неща, които могат да бъдат изпробвани в Част 1 на ученическия дневник, като се използва аналоговия сензор за ЕП:

  - парче кожа

  - кламер

  - кенче

  - пластмасова чаша

  - суха сол

  - тел

- Ако изберете да завършите Част 5 на ученическия дневник, помолете учениците да донесат водните проби няколко дни предварително.

- Потвърдете, че учениците имат достъп до всички линкове в урока.

- Потвърдете, че всеки ученически компютър разполага с нужния софтуер:

  - Arduino IDE или micro:bit Serial Driver

  - Data Streamer add-in

  - Excel workbook

  - Windows 10

  - Office 365 трябва да бъде актуализиран. Учениците и учителите могат да използват Office 365 Education, който включва Word, Excel, PowerPoint и OneNote, както и допълнитенлни инструменти за класната стая.

- Упражнете изтеглянето на micro:bit или Arduino, в зависимост от кой микроконтролер използвате.

  - За Arduino, бъдете сигурни, че сте добавили това устройство към IDE, тъй като прозореца не изскача автоматично.

  - За micro:bit, бъдете сигурни, че вашето устройство се появява като USB устройство за съхранение и че можете да копирате .hex файлове на него.

- Разгледайте по-подробно работната книга в Excel и Data Streamer Add-in.

Роли по групи

Кариери в 21 век

Разпределението на роли по групи насърчава участието, сътрудничеството и лидерството между учениците. Ролите, възложени на учениците в този урок, включват отговорностите, свързани със следните важни кариери в 21 век и насърчават учениците да се задълбочат в научни и инженерни практики.

Следните описания очертават ученическите отговорности в групите на всяка от четирите различни роли.

Машинен инженер

- Изработва дизайн

- Събира материали и инструменти

- Почиства работното място, връща материалите и инструментите

Електроинженер

- Проектира вериги

- Свързва към източника на захранване

- Свързва електрически компоненти

Софтуерен инженер

- Проектира и анализира кодовата структура

- Програмира

- Отстранява грешки и тества

Учен за данни

- Проектира табло за данни

- Събира данни

- Анализира данни

Следните баджове, обозначаващи различните задължения, могат да бъдат принтирани и носени от учениците, или ламинирани в центъра на масата на групата като напомняне. Трябва да се даде възможност на учениците да участват във всички различни роли.

Този PDF е подходящ за принтиране на баджове Ейвъри.

Avery badges.

Рубрика

Следната рубрика може да бъде използвана като ръководство за формираща или обобщаваща оценка. Моля, ако е нужно я променете, за да отговорите на желанията на вашите ученици.

| Цел на обучението | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ученикът може да разработи аналогови и дигитални сензори за електрическа проводимост (ЕП), следвайки инструкции. | Ученикът може да разработи аналогови и дигитални сензори за електрическа проводимост (ЕП), следвайки инструкции. | Ученикът може да разработи аналогови и дигитални сензори за електрическа проводимост (ЕП), следвайки инструкции, с минимални пропуски в детайлите и функционалността. Въпреки това, данните все пак могат да бъдат визуализирани и анализирани. | Ученикът не обръща внимание на детайлите, докато разработва аналогови и дигитални сензори за ЕП, водейки до грешки във визуализацията на данни. | Ученикът е неспособен да следва инструкции, за да разработи аналогов и дигитален сензор за ЕП. |
| Ученикът може да калибрира дигитален сензор за ЕП, като анализира пропорционални връзки, използвайки Excel. | Ученикът може да калибрира дигитален сензор за ЕП, като анализира пропорционални връзки, използвайки Excel. | С малки грешки, ученикът може да калибрира дигитален сензор за ЕП, като анализира пропорционални връзки, използвайки Excel. | Ученикът се опитва да калибрира дигитален сензор за ЕП, но получава променливи резултати, или интерпретира данните неправилно. | Ученикът е неспособен да калибрира дигитален сензор за ЕП. |
| Ученикът може да измери електрическата проводимост на водни проби, за да изследва възможни източници на замърсяване, използвайки данни, визуализирани с дигитални инструменти. | Ученикът може да измери електрическата проводимост на водни проби, за да изследва възможни източници на замърсяване, използвайки данни, визуализирани с дигитални инструменти. | С малко помощ, ученикът може да измери електрическата проводимост на водни проби, за да изследва възможни източници на замърсяване, използвайки данни, визуализирани с дигитални инструменти. | С много помощ, ученикът може да измери електрическата проводимост на водни проби, за да изследва възможни източници на замърсяване, използвайки данни, визуализирани с дигитални инструменти. | Ученикът е неспособен да измери електрическата проводимост на водни проби, за да изследва възможни източници на замърсяване, използвайки данни, визуализирани с дигитални инструменти. |

| Student journal | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дневникът е попълнен с добре обмислени отговори и анотирани скици и рисунки. | Дневникът е попълнен с добре обмислени отговори и анотирани скици и рисунки. | Дневникът е попълнен почти изцяло с добре обмислени отговори и анотирани скици и рисунки. | Дневникът е частично попълнен с необмислени отговори и неанотирани скици и рисунки. | Дневникът е непопълнен или показва значителна липса на разбиране на дейностите, проведени по време на урока. |

Разширение на урока

Учителят може да реши да разшири урока по различни начини.
Ето няколко възможности:

Наука

- Съставете официален лабораторен доклад, който да изпробва влиянието на увеличено количество сода бикарбонат във вода върху електрическата проводимост на разтвора.

- Разработете процедура за изпробване, която сравнява електрическата проводимост на няколко различни пакетирани напитки.

- Изследвайте различни видове сол, и често срещани източници, които замърсяват водата.

Технология

- Изследвайте и представете други типове сензори, използвани за събирането на данни за качеството на водата.

Инженерство

- Използвайте Цикъла за проектиране, за да разработите и изпробвате филтър, който премахва разтворени йонни съединения от водата. Използвайте вашия сензор за ЕП, за да тествате общото количество разтворени твърди вещества в PPM преди и след пробите: Използвайте Цикъла за проектиране: Design loop , за да разработите и изпробвате филтър, който премахва разтворени йонни съединения от водата.

- Проучете системи за филтриране на вода в търговски мащаб, и докладвайте на три различни системи, и тяхното използване из света.

Изкуство

- Създайте постер, за да повишите осведомеността относно популацията на рибите, която намалява, заради замърсяването на водата или загубата на местообитание.

- Създайте лого за вашата група.

Математика

- Използвайте предмет от ежедневието, за да опишете частите на милион (PPM).

- Опишете защо PPM може да бъдат записани като mg/L и kg/L. В какви обстоятелства може mg/L и kg/L да бъдат ползвани като мерна единица?